便携式眼动仪

一、技术参数

1.眼动追踪采集器: ≤22CM*12CM*6CM;

2.眼动追踪采集器: ≤1kg;

▲3.采集主机一体式设计，眼动数据采集相机与红外光源封装在一体，摄像头不外露，整套系统能够装入登机箱便携，适合于实验室外开展眼动研究;

4.桌面式功能：

▲4.1 采样速率：≥1500Hz；

4.2 分辨率：≤0.02°；

4.3 精度：≤0.5°；

4.4 实时追踪延时：≤4ms  ；

4.5 追踪模式：瞳孔+角膜反射；

4.6 头动范围：≥25cm X 25cm ;

5.遥测式功能：

5.1 采样速率：≥500Hz；

5.2 分辨率：≤0.1°；

5.3 精度：≤0.5°；

5.4 实时追踪延时：≤4ms  ；

5.5追踪模式：瞳孔+角膜反射；

5.6 头动范围：≥20cm X 20cm。

二、采购需求

眼动仪通过高速采集装置采集受试者眼睛的运动轨迹等信息，跟踪人的眼睛运动轨迹来评估被试者的注意力分配、心理状态和认知水平等，并将实验数据传输到计算主机。研究人员利用数据分析软件对数据进行分析，将眼睛运动轨迹与刺激画面进行叠加后进行回放，对测试者注视区域位置、滞留时间、瞳孔运动和瞳孔直径进行分析及统计，为脑认知研究提供重要的数据支撑。

我校脑认知交叉学科目前缺乏相关教学及研究设备，不利于学科建设和科研的发展，另外，高采样便携式眼动仪的购置可以进一步拓宽我校本、硕、博三个层次学生的科研领域，对于培养高素质人才具有重要的作用。同时结合研究亦可更好地服务社会，提升中西医结合认知神经科学在社会服务层面上的服务层次。

三、进口产品购置理由

对于神经科学、脑认知方面的研究来说，精度过低的实验设备所得结果误差较大，只能得出趋势，无法根据实验数据推出结论，对于结论与假设之间的因果关系无法得到有效的论证。当前我校部分研究课题需在实验室之外采集数据，设备的便携性和对环境的要求便作为了重要参考因素。

国产眼动仪采样率最高只有300HZ，无法满足我校相关科研需要，而进口眼动仪采样率可达2000HZ，采样率越高对于脑认知神经科学交叉学科等科研作用越大。因研究迫切需要购买采样率较高的产品，故申请购置进口设备。